# 《机器视觉与图像处理》课程设计报告

# 题目：基于 OpenCV 的木材结疤检测系统

# 一、研究对象与性能指标

本设计面向板材分级与加工前检测场景，目标是在木材表面图像中定位结疤区域，同时抑制树心区域误检。系统以矩形框输出结疤位置，并以 precision、recall、F1 和平均 IoU 评价检测效果。

# 二、系统硬件选型与架构

| 模块 | 选型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 工业相机 | 500 万像素全局快门彩色相机 | 采集板材表面纹理与颜色信息 |
| 镜头 | 12 mm 定焦低畸变镜头 | 保证视场覆盖和边缘成像质量 |
| 光源 | 条形漫反射 LED，色温 5000 K | 削弱木纹高光，提高结疤对比度 |
| 计算单元 | 工控机 + Python/OpenCV | 完成预处理、候选分割、连通域分析和结果输出 |
| 输送与触发 | 编码器、光电传感器、PLC | 保证采集位置稳定，并与生产线联动 |

# 三、软件架构与关键算法

软件流程包括图像采集、颜色空间转换、候选区域分割、形态学滤波、连通域筛选、树心排除、结果标注和统计评估。关键算法先在 HSV 与灰度空间中提取暗棕色候选区域，再用开闭运算去噪和补洞，随后按面积、长宽比、填充率筛除木纹噪声。树心区域在示例和测试集中表现为蓝色或偏蓝标注，算法通过色相与饱和度规则排除该类区域，避免把树心误报为结疤。

# 四、程序实现

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| src/wood_knot/generator.py | 生成带结疤和树心标注的可控合成板材图像 |
| src/wood_knot/detector.py | OpenCV 规则检测器与灰度阈值基线检测器 |
| src/wood_knot/evaluation.py | IoU、precision、recall、F1 等评价指标 |
| scripts/run_experiment.py | 批量生成图像、运行对比实验、输出图表和报告 |
| tests/test_detector.py | 核心行为的自动化测试 |

# 五、验证与现有方法对比

| 方法 | Precision | Recall | F1 | Mean IoU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenCV 颜色-形态学规则法 | 1.000 | 0.919 | 0.948 | 0.844 |
| 灰度阈值基线法 | 0.908 | 0.489 | 0.605 | 0.750 |

对比结果表明，单纯灰度阈值容易把树心、深色木纹或阴影一起检出；加入颜色约束、形态学和连通域筛选后，在本设计的验证集上能够提高误检抑制能力。详细样例图、CSV 和 JSON 结果见 outputs 目录。

# 六、算法使用边界

| 边界条件 | 影响 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 光照剧烈变化或强反光 | 颜色阈值漂移，结疤和背景对比下降 | 固定漫反射光源，增加白平衡和亮度归一化 |
| 结疤颜色接近正常木纹 | 候选区域可能漏检 | 加入纹理特征或训练式分类器 |
| 树心颜色不是蓝色标注而接近结疤 | 规则排除能力下降 | 补充形状、位置和纹理判据 |
| 木材品种变化大 | 阈值需要重新标定 | 按木种维护参数或使用小样本校准 |

# 七、课程要求对应关系

| 要求 | 对应成果 |
| --- | --- |
| 建立系统硬件选型与架构 | 报告第二节给出相机、镜头、光源、工控机、触发系统选型 |
| 建立系统软件架构并设计关键算法 | 报告第三节和 detector.py 给出处理流程和关键规则 |
| 采用 OpenCV 等工具编程实现 | detector.py 使用 cv2 完成颜色空间转换、形态学和连通域分析 |
| 验证、对比分析、给出算法边界 | run_experiment.py 输出指标、对比图，报告第五和第六节说明边界 |